MOBIAKCARE

N Á V O D   K   O B S L U Z E

Koupelnové stoličky „PRIME“

REF: 0805514 / 0813173 / 0813174

Zdravotnický prostředek třídy I, nesterilní

1. URČENÍ POUŽITÍ

Koupelnové stoličky jsou určeny:

- pro osoby s omezenou mobilitou

- pro seniory

- pro osoby se sníženou stabilitou při stání

Použití:

- ve sprše

- ve vaně

- mimo vanu

👉 umožňují hygienu vsedě
👉 snižují riziko uklouznutí a únavy

2. INDIKACE

Vhodné pro:

- osoby s omezenou mobilitou dolních končetin

- osoby s problémy v oblasti kyčlí a zad

- uživatele invalidního vozíku

- osoby, které nevydrží stát při sprchování

Uživatel musí:

- udržet rovnováhu vsedě

- být schopen samostatně sedět a vstát

3. KONTRAINDIKACE

Nevhodné pro osoby:

- s poruchou rovnováhy

- s poruchou vnímání

4. POPIS ZAŘÍZENÍ

- hliníkový rám

- sedák PP + Fiber

- výškově nastavitelné nohy

- protiskluzové koncovky

⚠️ 5. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte bez přečtení návodu

- Nepřekračujte maximální nosnost: 160 kg

- Nepoužívejte poškozený výrobek

⚠ Důležité:

- Nepoužívejte na kluzkém povrchu bez kontroly stability

- Nepoužívejte k jinému účelu

- Nezvedejte výrobek za odnímatelné části

- Dávejte pozor na pohyblivé části

👉 nenechávejte děti bez dozoru

6. PŘED POUŽITÍM

Zkontrolujte:

- stav rámu (bez prasklin)

- dotažení šroubů

- správnou montáž

- opotřebení částí

👉 nohy musí pevně dosedat na podklad
👉 výrobek musí být stabilní

🔧 7. MONTÁŽ

Postup montáže:

- Připevněte nohy ke konstrukci sedáku

- Zajistěte spojovací prvky

- Nasaďte protiskluzové koncovky

- Nastavte požadovanou výšku pomocí aretace

- Zkontrolujte stabilitu

👉 postup je shodný pro všechny modely

8. POUŽITÍ

- umístěte stoličku do sprchy / vany

- zkontrolujte stabilitu

- posaďte se doprostřed

👉 před použitím vždy ověřte, že se neviklá

⚠ Nenechávejte uživatele bez dozoru

9. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Postup:

- Použijte ochranné rukavice

- Odstraňte nečistoty

- Použijte vodu nebo jemný čisticí prostředek

- Otřete suchým hadříkem

- Nenechávejte mokré

❌ nepoužívejte chemické čističe

👉 dezinfekce: jemný dezinfekční prostředek

10. ÚDRŽBA

- pravidelná kontrola stavu

- kontrola spojů

- kontrola opotřebení

👉 chraňte před poškozením (řezy, oděrky)

11. SKLADOVÁNÍ

- suché prostředí

- mimo zdroje tepla

12. TECHNICKÉ PARAMETRY

REF 0805514 (čtvercová)

- rozměry: 42 × 42 cm

- sedák: 35 × 35 cm

- výška: 39 – 54,5 cm

- nosnost: 160 kg

- hmotnost: 1,7 kg

REF 0813173 (kulatá)

- rozměry: 35,5 × 35,5 cm

- sedák: 35 × 35 cm

- výška: 39 – 54,5 cm

- nosnost: 160 kg

- hmotnost: 1,5 kg

REF 0813174 (trojúhelníková)

- rozměry: 51 × 51 cm

- sedák: 42,5 × 42,5 cm

- výška: 38,5 – 54 cm

- nosnost: 160 kg

- hmotnost: 1,3 kg

13. LIKVIDACE

- nevyhazujte do komunálního odpadu

- likvidujte dle místních předpisů

⚠️ 14. HLÁŠENÍ INCIDENTU

Závažné události hlaste:

- výrobci

- SÚKL

🛡️ 15. ZÁRUKA

- 2 roky

Nevztahuje se na:

- opotřebení

- nesprávné použití

- neautorizované opravy

📄 16. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- zdravotnický prostředek třídy I

- MDR 2017/745

Symboly na etiketě, obalu či používané v manuálu

zdravotnický prostředek

výrobce

číslo produktu

výrobní číslo

šarže

unikátní označení produktu

udržujte v suchu

zacházejte opatrně

použití pouze ve vnitřních prostorách

označení CE

datum výroby

čtěte informace pro použití

nepoužívejte pokud je obal poškozen

nepokládejte

chránit před slunečním zář