VERMEIREN

V300 30°

N Á V O D   K   O B S L U Z E

V300 30°- Dodatek k návodu V300

1	Popis produktu (viz návod k V300, kapitola 1)

  - Technické údaje (dodatek k návodu V300, kapitola 1.1)

Technické údaje níže jsou platné pro invalidní vozík ve standardním nastavení. Pokud se používají podnožky/loketní opěrky nebo další příslušenství, tabulkové hodnoty se změní.

| Značka | Vermeiren |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout |  |  |  |  |  |  |
| Typ | Manuální invalidní vozík |  |  |  |  |  |  |
| Model | V300 30° |  |  |  |  |  |  |
| Maximální hmotnost uživatele | 130 kg |  |  |  |  |  |  |
| Popis |  | Min. |  |  | Max. |  |  |
| Celková délka s podnožkami |  | 1040 mm |  |  |  |  |  |
| Účinná šířka sedadla |  | 390 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm |
| Celková šířka (závisí na šířce sedadla) |  | 590 mm | 620 mm | 640 mm | 660 mm | 680 mm | 700 mm |
| Délka při složení |  | 1020 mm |  |  |  |  |  |
| Šířka při složení |  | 310 mm |  |  |  |  |  |
| Výška při složení |  | 910 mm |  |  |  |  |  |
| Celková hmotnost |  | 17,7 kg |  |  |  |  |  |
| Hmotnost nejtěžšího dílu |  | 10 kg |  |  |  |  |  |
| Statická stabilita z kopce |  | 10° (ve standardní konfiguraci) |  |  |  |  |  |
| Statická stabilita do kopce |  | 2° |  |  |  |  |  |
| Statická boční stabilita |  | 18° (ve standardní konfiguraci) |  |  |  |  |  |
| Překonávání překážek |  | 60 mm |  |  |  |  |  |
| Úhel roviny sedadla |  | 0° |  |  | 10° |  |  |
| Účinná hloubka sedadla |  | 440 mm |  |  | 520 mm |  |  |
| Výška povrchu sedadla na předním okraji |  | 440 mm |  |  | 530 mm |  |  |
| Úhel zádové opěrky |  | 5° |  |  | 35° |  |  |
| Výška zádové opěrky |  | 400 mm |  |  |  |  |  |
| Vzdálenost mezi podnožkami a sedadlem |  | 420 mm |  |  |  |  |  |
| Úhel mezi sedadlem a podnožkami |  | 5° |  |  | 25° |  |  |
| Vzdálenost mezi područkami a sedadlem |  | 220 mm |  |  | 240 mm |  |  |
| Přední poloha konstrukce područek |  | 410 mm |  |  |  |  |  |
| Průměr poháněcí obruče |  | 535 mm |  |  |  |  |  |
| Horizontální poloha osy kol (odchylka) |  | 1,27 mm |  |  | 61,04 mm |  |  |
| Minimální poloměr zatáčení |  | 1500 mm |  |  |  |  |  |
| Průměr zadních kol Krypton PU |  | 22" |  |  | 24" |  |  |
| Tlak pneumatik, zadní (hnací) kola |  | Max. 3,5 bar |  |  |  |  |  |
| Průměr řídicích kol Krypton PU |  | 200 mm |  |  |  |  |  |
| Tlak pneumatik, řídicí kola |  | Max. 2,5 bar |  |  |  |  |  |
| Teplota při skladování a používání |  | + 5 °C |  |  | + 41 °C |  |  |
| Vlhkost při skladování a používání |  | 30 % |  |  | 70 % |  |  |
| Právo na technické změny vyhrazeno. Tolerované odchylky ± 15 mm / 1,5 kg / ° |  |  |  |  |  |  |  |

Tabulka 1: Technické údaje V300 30°

  - Nákres (rozdílný od kapitoly 1.3 v návodu k V300)

  - Příslušenství (dodatek k návodu V300, kapitola 1.4)

Pro V300 30° jsou dostupná následující příslušenství:

- Loketní opěrky (B02, B03, B04, BI5, B05, B66, B66S)

- Stupačky/podnožky (B06, BZ7, BZ8, BZ9, BZ10, BK7, BL7, BA6, BK6, BP7)

- Anatomická sedačka (L15, L35)

- Anatomická zádová opěrka (L14, L34)

- Anatomická prodloužená opěrka (07)

- Abdukční klín (B22), Boční peloty(L04)

- Opěrka hlavy anatomicky tvarovaná (L55, L58)

- Zařízení proti překlopení (B78) pro montáž na spodní zadní část rámu

- Bubnové brzdy doprovodu (B74) pro montáž na tlačné rukojeti

- Přepravní verze invalidního vozíku (T30)

- Pohyblivá osa dozadu (AMP)

- Rychloupínací prvek (B80)

- Bezpečnostní pás (B20)

- Podložka (B23)

- Ochrana výpletu (B85)

- Popruhy a pásy Neoflex (U01, U73, U74, U75, U76, U78, U79, U80)

- Ovládání jednou rukou HEM2

- Sedák s nastavitelným vypnutím (L40)

- Zádová opěrka s nastavitelným vypnutím (L44)

1 = Tlačná tyč

2 = Madla

3 = Páčka pro naklonění zádové opěrky

4 = Zádová opěrka

5 = Područky

6 = Loketní opěrky

7 = Hnací kola (zadní kola)

8 = Poháněcí obruče

9 = Stupačky pro náklon

10 = Kříž

11 = Řídicí kola (přední kola)

12 = Podnožky

13 = Sedadlo

14 = Kříž

  - Vysvětlivky symbolů (dodatek k návodu V300, kapitola 1.6)

Crash testy neprovedeny

2	Použití (viz návod k V300, kapitola 2)

  - Naklonění zádové opěrky (dodatek k návodu V300)

# VAROVÁNÍ: Nebezpečí překlopení – mějte na vědomí, že se při nastavení zádové opěrky směrem vzad sníží stabilita vozíku.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – před nastavováním zádové opěrky aktivujte parkovací brzdy.

VÝSTRAHA: Nebezpečí sevření – neumisťujte prsty a oblečení do oblasti mechanismu nastavení.

U modelu V300 30° je možné sklopit zádovou opěrku dozadu s maximálním úhlem naklonění 30° (4 možné polohy: kroky po 10°). Když asistent provádí nastavení zádové opěrky, ujistěte se, že pacient sedí na sedadle, a že se invalidní vozík nepřeklopí.

- Pro naklonění zádové opěrky přitáhněte obě páčky (1) k madlu (2).

- Zajišťovací kolík Ⓐ vyjede z drážky ozubeného profilu Ⓑ.

- Zatáhněte za obě zadní trubice plynule směrem vzad do požadované polohy (4 různé polohy: 5°

- 15°- 25°- 35°).

- Zkontrolujte, že je zajišťovací kolík Ⓐ dobře zajištěn v drážce ozubeného profilu Ⓑ.

Pokud váš invalidní vozík disponuje bubnovými brzdami, páčky (3) se používají jako brzdy.

  - Montáž a demontáž tlačné tyče (dodatek k návodu V300)

VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění – ujistěte se, že jsou hvězdicové úchytky Ⓐ utažené.

# VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění –  pokud je k dispozici tlačná tyč, vždy musí být nainstalována (za účelem zvýšení stability zádové části).

Postup montáže tlačné tyče Ⓑ je následující:

- Uchyťte tlačnou tyč Ⓑ pomocí hvězdicového šroubu Ⓐ k levému madlu.

- Dejte tlačnou tyč Ⓑ do vodorovné polohy směrem doprava.

- Hák Ⓒ zachyťte za pravé Ⓓ podle obrázku. Pro nastavení vypnutí zádové opěrky použijte otvory (1) nebo (2).

Postup sejmutí tlačné tyče:

- Uvolněte hvězdicový šroub Ⓐ na pravém madlu.

- Sejměte hák Ⓒ z pravého madla Ⓓ.

  - Přeprava v automobilu (dodatek k návodu V300, kapitola 2.14)

# NEBEZPEČÍ: Nebezpečí zranění – invalidní vozík není vhodný pro použití jako sedadlo v motorovém vozidle.

Invalidní vozík nikdy nepoužívejte jako sedadlo v automobilu nebo jiném vozidle. Invalidní vozík musí být označen následujícím symbolem.

3	Instalace a nastavení (viz návod k V300, kapitola 3)

  - Způsob doručení (dodatek k návodu V300, kapitola 3.2)

Balení s invalidním vozíkem Vermeiren V300 30° obsahuje:

- 1 rám s loketními opěrkami, zadními a předními koly (standardní dodávka, výška sedadla: 500 mm, náklon sedadla: 5°)

- 1 pár podnožek

- Mechanizmus pro nastavení zádové opěrky

- Nástroje k seřízení a montáži

- Návod k obsluze

- Příslušenství dle objednávky

  - Nastavení stability a ovladatelnosti (dodatek k návodu V300, kapitola 3.8)

Blok osy (1) v nejzazší poloze, kolečko proti překlopení (2) je standardně obsaženo.

4	Údržba (viz návod k V300, kapitola 4)

  - Pravidelná údržba (dodatek k návodu V300, kapitola 4.1)

- Každých 8 týdnů: kontrola a případné mazání či nastavení

  - Systému nastavení zádové opěrky

  - Kontrola (dodatek k návodu V300, kapitola 4.4)

- Kontrola funkce naklonění zádové opěrky (uzamknutí, zátěž, deformace, opotřebení z důvodu zátěže).

Belgium

Germany

# N.V. Vermeiren N.V.	Vermeiren Deutschland GmbH

Vermeirenplein 1 / 15

B-2920  Kalmthout

Tel: +32(0)3 620  20 20

Fax: +32(0)3 666 48 94

website: www.vermeiren.be

e-mail: info@vermeiren.be

Wahlerstraße 12 a

D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49(0)211 94 27 90

Fax: +49(0)211 65 36 00

website: www.vermeiren.de

e-mail: info@vermeiren.de

France

Austria

# Vermeiren France S.A.	L. Vermeiren Ges. mbH

Rue de l´Empire

Zone d’activités de Cadran 59133 Phalempin

Tel.: +33(0)3 28 55 07 98

Fax: +33(0)3 20 90 28 89

website: www.vermeiren.fr

e-mail: info@vermeiren.fr

Winetzhammerstraße 10

A-4030 Linz

Tel.: +43(0)732 37 13 66

Fax: +43(0)732 37 13 69

website: www.vermeiren.at

e-mail: info@vermeiren.at

Italy

Switzerland

# Reatime S.R.L.	Vermeiren Suisse S.A.

Viale  delle Industrie 5

I-20020 Arese MI

Tel: +39 02 99 77 07

Fax: +39 02 93 58  56 17

website: www.reatime.it

e-mail: info@reatime.it

Hühnerhubelstraße 59

CH-3123 Belp

Tel.: +41(0)31 818 40 95

Fax: +41(0)31 818 40  98

website: www.vermeiren.ch

e-mail: info@vermeiren.ch

Poland

The Netherlands

# Vermeiren Polska Sp. z o.o	Vermeiren Nederland B.V.

ul. Łączna 1

PL-55-100 Trzebnica

Tel: +48(0)71 387  42 00

Fax: +48(0)71 387 05  74

website: www.vermeiren.pl

e-mail: info@vermeiren.pl

Domstraat 50

NL-3864  PR Nijkerkerveen

Tel: +31(0)33 2536424

Fax: +31(0)33 2536517

website: www.vermeiren.com

e-mail: info@vermeiren.be

Spain

Czech Republic

# Vermeiren Iberica, S.L.	Vermeiren ČR s.r.o.

Trens Petits, 6. - Pol. Ind.  Mas Xirgu. 17005 Girona

Tel.: +34 902 48 72 72

Fax: +34 972 40 50 54

website: www.vermeiren.es

e-mail: info@vermeiren.es

Nádražní 132

702 00 Ostrava 1

Tel.: +420 731 443 302

web: www.vermeiren.cz

e-mail: info@vermeiren.cz

R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgie – 2017-05- Návod k obsluze V300 30° - vC