MOBIAKCARE

Návod k obsluze

Toaletní židle s nádobou „SEAL“

REF: 0815017

Zdravotnický prostředek třídy I, nesterilní

1. URČENÍ POUŽITÍ

Toaletní židle je určena jako pomůcka pro hygienu:

- pro osoby s omezenou pohyblivostí

- pro seniory a pacienty

- pro použití v interiéru

👉 slouží jako náhrada toalety

2. INDIKACE

Vhodná pro:

- osoby s omezenou mobilitou dolních končetin

- osoby po operacích

- osoby s problémy v oblasti kyčlí a páteře

- uživatele invalidního vozíku

Uživatel musí:

- udržet rovnováhu vsedě

- být schopen sedět a vstát

3. KONTRAINDIKACE

Nevhodné pro osoby:

- s poruchou rovnováhy

- s poruchou vnímání

4. POPIS ZAŘÍZENÍ

- Opěrka zad

- Područky

- Sedák (odnímatelný)

- Konstrukce sedáku

- Toaletní nádoba s víkem

- Výškově nastavitelná noha

- Aretační kolík

5. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte bez přečtení návodu

- Nepoužívejte poškozený výrobek

- Nepřekračujte maximální nosnost: 130 kg

0815017_IFU_GR_EN

⚠ Rizika:

- uklouznutí

- nesprávné nastavení výšky

- špatně vložená nádoba

- Nepoužívejte na kluzkém povrchu

- Nepřenášejte za odnímatelné části

- Držte mimo dosah dětí

6. PŘED POUŽITÍM

Zkontrolujte:

- stabilitu konstrukce

- dotažení všech spojů

- správné vložení nádoby

- zda nejsou praskliny

7. NASTAVENÍ VÝŠKY

- nastavte všechny 4 nohy stejně

- použijte aretační kolíky

- výška sedáku: 48 – 63 cm

8. POUŽITÍ

- postavte židli na rovný povrch

- posaďte se doprostřed

- opírejte se o obě područky

⚠ Opření pouze o jednu stranu může způsobit pád

9. POUŽITÍ NÁDOBY

- nádobu vyjměte tahem nahoru

- lze vyjmout i ze strany

- po použití ihned vyčistěte

10. VÝMĚNA SEDÁKU

- sedák je uchycen klipy

- vyjměte tahem nahoru

11. MONTÁŽ

👉 výrobek je dodáván smontovaný

🧼 12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

- čistěte po každém použití

- použijte teplou vodu

- použijte jemný čisticí prostředek

❌ nepoužívejte:

- kyselé nebo agresivní prostředky

13. ÚDRŽBA

Provádějte minimálně 1× měsíčně:

- kontrola nádoby (praskliny, úniky)

- kontrola konstrukce

- kontrola stability

Používejte pouze originální díly

14. SKLADOVÁNÍ

- suché a větrané prostředí

- mimo zdroje tepla

- bez korozivních látek

15. TECHNICKÉ PARAMETRY

- šířka: 43 cm

- hloubka: 46 cm

- výška: 58 – 62 cm

- výška sedu: 48 – 63 cm

- hloubka sedu: 34,5 cm

- hmotnost: 8 kg

- nosnost: 130 kg

16. LIKVIDACE

- nevyhazujte do komunálního odpadu

- likvidujte dle předpisů

17. HLÁŠENÍ INCIDENTU

Závažné události hlaste:

- výrobci

- SÚKL

18. ZÁRUKA

- 2 roky

Nevztahuje se na:

- opotřebení

- nesprávné použití

- neautorizované opravy

📄 19. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- zdravotnický prostředek třídy I

- MDR 2017/745

Symboly na etiketě, obalu či používané v manuálu

zdravotnický prostředek

výrobce

číslo produktu

výrobní číslo

šarže

unikátní označení produktu

udržujte v suchu

zacházejte opatrně

použití pouze ve vnitřních prostorách

označení CE

datum výroby

čtěte informace pro použití

nepoužívejte pokud je obal poškozen

nepokládejte

chránit před slunečním záření